ООО «Промкомплект»

|  | 620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru |
| --- | --- |

# Восковая разделительная смазка Вс-М

Описание и область применения: разделительная смазка Вс-М представляет собой композицию восков и силиконов, диспергированных в смеси растворителей.
Вс-М применяется для создания антиадгезионных покрытий на пресс-формах при формовании изделий из полимерных композиционных материалов пенополиуретанов (ППУ) и литьевых полиуретанов (ПУ).
Чаще всего используется как разделительная смазка при литье гибких силиконовых форм на границе силикон-силикон, силикон-модель, силикон-отливки (копии).

Свойства:

- Образует на обрабатываемой поверхности полимерный слой - сверхтонкую, прочную, эластичную плёнку, которая обладает высокой адгезией к материалам подложки - металлу, гипсу, эластомерам, стеклу и т.п.

- Не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах.

- Экономична, надежна, удобна в применении.

- Форма выпуска:  в аэрозоле.

Применение и особенности работы со смазкой Вс-М: баллон перед употреблением тщательно встряхнуть. Наносить с расстояния 20-30 см на чистую, сухую поверхность при температуре баллона не ниже +15ºС в хорошо проветриваемом помещении. Наносить в 1-2 слоя с промежутком 1-2 минуты. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания свыше +50°C.

Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!

Фасовка: аэрозольный баллончик 180 г (375 мл.)